DALI Tester

USER MANUAL

Release 1.0

Introduzione

Questo kit di testing e’ stato realizzato per permettere la verifica funzionale automatizzata dei Kit ST7DALI-EVAL.

Il kit in oggetto e’ costituito da una board che si interfaccia tramite porta parallela con il PC e mediante un’altra serie di cavi con il kit ST7DALI-EVAL.

La test board e’ stata progettata in  maniera tale da non caricare il sistema da testare e contemporaneamente permettere la misura di quante piu’ grandezze elettriche fosse possibile.

Ovviamente la sola verifica elettrica non sarebbe esaustiva ecco perche’ nel PC e’ presente un programma che invia al ST7DALI-EVAL una sequenza di comandi per verificare oltre che i valori delle grandezze elettriche anche la comunicazione.

Sistema di Test

In dettaglio il sistema di test e’ costituito da un’interfaccia PC ed una board di misura intelligente.

La board di testing oltre a permettere la misura di molte grandezze elettriche, permette il controllo della funzionalita’ del kit, cioe’ permette di resettare in qualunque istante una qualunque delle schede del kit escludendola di fatto dal test.

La test board e’ il cuore del sistema di verifica, ed e’ costituita da un connettore parallelo per il collegamento con il PC ed un microcontrollore ST52F513 che si interfaccia con il PC tramite il bus I2C.

Questo microcontrollore e’ dotato di un convertitore A/D multiplexato su 8 canali, poiche’ le tensioni da misurare sono 10 si e’ fatto uso di un multiplexer analogico per estendere a 10 il numero di canali disponibili.

Sulla board di test sono anche presenti:

- 3 connettori con lo standard ISP di MCD per il collegamento della borad con i rispettivi connettori ISP presenti sulle tre board che costituiscono il kit DALI (1 master e 2 Salves).

- 1 connettore per il collegamento della board di test al bus DALI

- 2 connettori per il collegamento della board di test all’uscita dell’interfaccia 1..10V degli slaves.

Per quanto riguarda le tensioni da misurare che rientrano nel range TTL, queste sono direttamente inviate all’ingresso del convertitore A/D, invece per le tensioni fuori range, queste sono state opportunamente scalate mediante partitori resistivi.

How to connect the System

Connettere il kit DALI e successivamente collegare i tre connettori ISP della board di test con i rispettivi connettori nelle tre board DALI facendo attenzione alla numerazione, fatto cio’, procedere con il collegamento dei due connettori di ballast out e successivamente collegare il bus DALI al sistema di Test.

A questo punto, verificata la corretta connessione collegare al PC il nodo master mediante il connettore seriale su COM1 e la board di test su LPT1.

A questo punto alimentare i kits ed eseguire il programma.

Nella figura seguente e’ presentata una rappresentazione grafica dei collegamenti da effettuare:

Figura 1.

ISP Master

ISP Slave 0

ISP Slave 1

OUT 1

OUT 0

BUS      DAL
I

Parallel Port      DAL
I

Serial Port      DAL
I

TO PC

TO PC

ISP Slave 0

ISP Slave 1

ISP Master

9VDC

PC Graphic interface :

This program permette all’utente la verifica completa del KIT DALI.

L’aspetto grafico e’ quello mostrato in figura 2.

Figura 2.

L’interfaccia e’ costituita da una riga di menu’ che permette all’utente diverse operazioni che sono descritte qui di seguito :

Il menu’ file ed il menu’ help non necessitano di alcuna spiegazione.

Il menu’ View permette la visualizzazione della finestra di echo dei comandi DALI inviati dal PC al nodo master e delle risposte da parte degli slaves.

Il menu’ Option e’ invece diviso in due parti, nella prima parte permette la selezione delle modalita’ di funzionamento del programma : modalita’ utente, che e’ quella di default, e la modalita’ di test.

Nella seconda parte del menu’ a tendina si possono selezionare gli slave presenti nella rete, ovviamente ce ne deve essere almeno uno.

E’ importante notare che questo tipo di disconnessione e’ solo logica, questo significa che se il problema che si e’ verificato e’ dovuto ad un cto cto sull’interfaccia DALI dello slave X, la disconnessione logica dello slave X non risolvera’ il problema, per gli altri problemi la disconnessione logica e’ efficace.

Modalita’ utente :

In modalita’ utente, il programma prevede solo la possibilita’ di avviare il test completo e permette la selezione degli slaves da testare.

Il tipo di test che si avvia con la pressione del tasto KIT TEST, prevede :

- Il reset del kit e la verifica da parte dell’utente dell’accensione di tutti i leds presenti nel kit.

- Test elettrico che consiste nella misura delle tensioni del Bus di comunicazione, di alimentazione e delle tensioni sul pin di alimentazione e di reset di tutti i microcontrollori presenti nel sistema. I risultati di questo test sono riportati nella parte alta dell’interfaccia grafica.

- Test di comunicazione con questo test il PC configura la rete DALI con l’algoritmo standard previsto dal protocollo. Nel riquadro communication test, mediante i led o informazioni di testo e’ possibile conoscere istante per istante lo stato del test.

- Il test si conclude con il Ballast test mediante il quale, si verifica il funzionamento dell’interfaccia 1..10V del kit. Anche in questo caso lo stato del test istante per istante e’ visualizzato nel riquadro Ballast test. La verifica consiste nell’inviare tre comandi di dimming con tre luminosita’ diverse e verificare se il valore della tensione all’uscita dell’interfaccia 1..10V cambia di conseguenza.

Modalita’ di test:

In modalita’ di test, il programma da’ all’utente la possibilita’ di eseguire i test in qualunque sequenza; infatti con la selezione di questa modalita’, divengono attivi molti pulsanti di test, uno per ogni tipologia.

In particolare per quanto riguarda il test elettrico, si da’ all’utente la possibilita’ di cambiare le soglie delle tensioni da verificare.

In questa modalita’, diventa disponibile all’utente un pulsante per l’accensione e lo spegnimento della board di test, lo stato della board e’ deducibile osservando il diodo led di colore verde presente sulla stessa.

L’utilizzo di questa modalita’ e’ consigliato solo a chi conosce il sistema DALI.

Figura 3.

message handler

I messaggi d’errore ed i risultati del test, sono visualizzati utilizzando una finestra di dialogo.

In figura e’ riportata la finestra in questione.

Figura 4.

Nelle prime tre righe e’ riportato per ogni tipologia di test il suo stato che puo’ essere:

- No exec, questo significa che il test non e’ stato eseguito.

- Failed, significa che il test non e’ andato a buon fine. In questo caso nelle righe successive vi sono altri messaggi di errore che aiutano l’utente nell’individuazione dell’errore e forniscono anche una possibile soluzione.

- Test OK, se il test e’ andato a buon fine.

Nelle righe successive sono elencati gli errori che si sono verificati con una breve descrizione, e abilitando il pulsante “Details” e’ fornito un elenco delle cause possibili di fallimento x ogni problema che si e’ verificato.

Possibili errors

Qui di seguito e’ riportato un elenco di tutti i possibili errori che si possono verificare durante il test, ordinati per codice di errore crescente:

cod. 0

short description: Low voltage on DALI BUS

Details: This problem can be due to:

- If this value is higher than 22V then verify the supply of the test board.

- No supply to the kit

- If the value is about 3V then disconnect the connector J1 and verify:

  - Run Again the test, if the problem persist then go to the next points

  - Transistor Q1

  - Optoisolator U3 if the voltage on pin2=3.5V then change the microcontroller

  - Optoisolator U3 if the voltage on the base pin of Q1=0.7V then change U3

  - Optoisolator U3 if the voltage on pin 4 of the opto is 0 then C14 is a shortcircuit

  - If the voltage on pin 2 of the opto U4 is 0 then D5 is a shortcircuit

cod. 1

short description: Low voltage on DC BUS

Details: This problem can be due to:

- No supply to the kit

- Diode D6 broken

  - Verify the drop voltage

- Voltage regulator U5

- Capacitor C9

  - Try to disconnect it

cod. 2

short description: Low voltage on VDD master

Details: This problem can be due to:

- Connection of the J4 connector (ISP) with the Test board

- Voltage regulator U6

- Capacitor C11, C4, C5, C3

  - Try to disconnect in this order C11, C4, C5, C3

cod. 3

short description: Low voltage on master RESET pin

Details: This problem can be due to:

- Bad connection of the J4 connector (ISP) with the Test board

- C13 is a short-circuit

- Try to disconnect it

cod. 4,6

short description: Low voltage on VDD slave X

Details: This problem can be due to:

- Bad connection of the J3 connector (ISP) with the Test board

- Bad connection of the jumper j4

- Voltage regulator STLD2980 may be broke

- Capacitor C2, C3, C4

  - Try to disconnect in this order C2, C3, C4

cod. 5,7

short description: Low voltage on RESET slave X

Details: This problem can be due to:

- Bad connection of the J4 connector (ISP) with the Test board

- capacitor C6

- Try to disconnect it

cod. 8,9

short description: Ballast out slave X

Details: This problem can be due to:

- Bad connection with between connector j2 and Test board

- Connection of resistor R15

- OP-AMP (STTS271)

  - Voltage on pin 7 of the OP-AMP (STTS271) must be 12V

  - Voltage on pin 3 of the OP-AMP (STTS271) must be half of the pin 6 one

cod. 10,11

short description: Wrong response slave X

Details: This problem must be verified by a technician:

cod. 12,13

short description: No response slave X

Details: This problem can be due to:

- if the voltage on pin 4 of the bridge D4 is less then 16V substitute D4

- the OPTO U4

- the transistor Q1

cod. 14

short description: Wrong test board response

Details: Verify the connection of the parallel cable

cod. 15

short description: Master Board did not respond!

Details: To verify:

- The Supply of the master board

- The insertion of the RS-232 cable

- The ST232 level shifter

  - Verify the continuità between the microcontroller and the level shifter

    - Micro pin 37 ST232 pin 11

    - Micro pin 38 ST232 pin 12

  - ST232 supply

    - +5V on pin 16

    - ST232 supply Ground on pin 15

  - Verify the continuità between the level shifter and the RS232 connector

    - ST232 pin 14 connector pin 2

    - ST232 pin 13 connector pin 3

cod. 16

short description: NO all slave detected

Details: This problem can be due to:

- one slave isn’t connected

- problem in the communication interface of the not detected slave

cod. 19

short description: NO test board FOUND

Details: Check the supply of the test board

cod. 20

short description: NO slave found

Details: This problem can be due to:

- no slaves connected

cod. 23

short description: Not all leds ON

Details: This problem can be due to:

- Soldering problems

- Microcontroller problem

- Verify the potential of the correspondent microcontroller pin, it must be 0V